日常点検表（例）

運行管理者（補助者）確認欄

登録番号又は車番

点検実施者（運転者）名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備管理者（補助者）確認欄

実施日　令和　　　　年　　　　月　　　　日

| 点検箇所 |  |  |  | 点検項目 |  | 点検結果（〇・×） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運転席での点検 |  | ブレーキ･ペダル |  |  | 踏みしろ、ブレーキの効き | 踏みしろ |  |
|  |  |  |  |  |  | ブレーキの効き |  |
|  |  | 駐車ブレーキ・レバー （パーキング・ブレーキ・レバー） |  |  | 引きしろ（踏みしろ） |  |  |
|  |  | 原動機（エンジン） |  | ※ | かかり具合、異音 | かかり具合 |  |
|  |  |  |  |  |  | 異音 |  |
|  |  |  |  | ※ | 低速、加速の状態 |  |  |
|  |  | ウィンド・ウォッシャ |  | ※ | 噴射状態 |  |  |
|  |  | ワイパー |  | ※ | 拭き取りの状況 |  |  |
|  | ○ | 空気圧力計 |  |  | 空気圧力の上がり具合 |  |  |
|  | ○ | ブレーキバルブ |  |  | 排気音 |  |  |
| エンジン・ルームの点検 |  | ウィンド・ウォッシャ・タンク |  | ※ | 液量 |  |  |
|  |  | ブレーキのリザーバ・タンク |  |  | 液量 |  |  |
|  |  | バッテリ |  | ※ | 液量 |  |  |
|  |  | ラジエータなどの冷却装置 |  | ※ | リザーバ・タンク内の液量 |  |  |
|  |  | 潤滑装置 |  | ※ | エンジン・オイルの液量 |  |  |
|  |  | ファン・ベルト |  | ※ | 張り具合、損傷 | 張り具合 |  |
|  |  |  |  |  |  | 損傷 |  |
| 車の周りからの点検 |  | 灯火装置（前照灯・車幅灯・尾灯・制動灯・後退灯・番号灯・側方灯・反射器、方向指示器） |  |  | 点灯・点滅具合・汚れ・損傷 | 点灯・点滅具合 |  |
|  |  |  |  |  |  | 汚れ |  |
|  |  |  |  |  |  | 損傷 |  |
|  |  | タイヤ |  |  | 空気圧 |  |  |
|  |  |  |  | □ | ディスク・ホイールの取付状態 | ナットの緩み・脱落 |  |
|  |  |  |  |  |  | ボルト付近さび汁 |  |
|  |  |  |  |  |  | ボルト突出不揃い、折損 |  |
|  |  |  |  |  | 亀裂、損傷 | 亀裂 |  |
|  |  |  |  |  |  | 損傷 |  |
|  |  |  |  |  | 異常な摩耗 |  |  |
|  |  |  |  | ※ | 溝の深さ |  |  |
|  | ○ | エア・タンク |  |  | タンク内の凝水 |  |  |
|  | ○ | ブレーキ・ペダル |  | ※ | ブレーキ･チャンバのロッドのストローク |  |  |
|  |  |  |  | ※ | ブレーキ･ドラムとライニングとのすき間 |  |  |
| その他 |  | 座席（シートベルト） |  |  | 装着状況 |  |  |
|  |  | 工具、スペア・タイヤ |  |  | 定位置固定の状況 |  |  |
|  |  | 非常信号用具、停止表示器材 車検証、自賠責保険証 点検整備記録簿 |  |  | 車載状況 |  |  |
|  |  | チャート紙またはデジタコ |  |  | 装着状況又は作動状況 |  |  |
|  |  | バックカメラ |  |  | 作動状況 |  |  |
| 前日・前回の運行において異常が認められた箇所 |  |  |  |  |  |  |  |

※印の点検は、当該自動車の走行距離・運行時の状態等から判断した適切な時期に行う事で足りる。

○印の項目は、エア･ブレーキを用いた自動車の点検項目を示す。

□印の点検は、車両総重量８トン以上又は乗車定員３０人以上の自動車に限る。

おことわり：この点検表には自主点検項目(赤字)が加味されています。